Документ предоставлен КонсультантПлюс

# Зарегистрировано в Минюсте России 20 января 2016 г. N 40667

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 21 декабря 2015 г. N 1042н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

"СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Слесарь по ремонту оборудования котельных".

Министр

М.А.ТОПИЛИН

# Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 21 декабря 2015 г. N 1042н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ

|  | 792 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

## I. Общие сведения

| Обеспечение работоспособности котельных |  | 16.087 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

### Основная цель вида профессиональной деятельности:

Выполнение технического обслуживания и ремонта оборудования котельных для повышения его эксплуатационной надежности и безопасной эксплуатации

### Группа занятий:

| 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

### Отнесение к видам экономической деятельности:

| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| --- | --- |
| 35.30.4 | Обеспечение работоспособности котельных |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

## II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Техническое обслуживание оборудования котельных | 3 | Техническое обслуживание котлов, экономайзеров, горелок | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Техническое обслуживание вспомогательного оборудования котельных | A/02.3 |  |
| B | Текущий ремонт оборудования котельных | 4 | Текущий ремонт котлов, экономайзеров, горелок | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Текущий ремонт вспомогательного оборудования котельных | B/02.4 |  |

## III. Характеристика обобщенных трудовых функций

### 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание оборудования котельных | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по обслуживанию котельного оборудования |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе <8> | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации <3> |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС <4> | § 6, 7 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 2-го, 3-го разряда |
| ОКПДТР <5> | 18531 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |

#### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание котлов, экономайзеров, горелок | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение наряда-допуска на техническое обслуживание котлов, экономайзеров, горелок |
| --- | --- |
|  | Подбор и проверка спецодежды, средств индивидуальной защиты |
|  | Подбор и проверка оборудования и инструмента, необходимого для обеспечения проведения технического обслуживания котлов, экономайзеров, горелок в соответствии с нарядом-допуском |
|  | Установка трапов и лестниц, необходимых для обеспечения проведения технического обслуживания котлов, экономайзеров, горелок в соответствии с нарядом-допуском |
|  | Обход и осмотр работающего оборудования, показаний контрольно-измерительных приборов для проверки состояния котлов, экономайзеров, горелок |
|  | Проверка резервного оборудования с целью устранения отклонений от нормального состояния, дефектов и поломок |
|  | Осмотр состояния каркаса и несущих металлоконструкций, обшивки и обмуровки |
|  | Очистка от пыли и грязи наружных поверхностей всех узлов котла |
|  | Затяжка (при необходимости) болтовых соединений всех узлов котла |
|  | Выявление неисправностей в ходе обхода и осмотра котлов, экономайзеров, горелок |
|  | Устранение выявленных неисправностей, не требующих остановки работы оборудования, в пределах своей квалификации |
|  | Информирование в случае выявления неисправностей работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке |
|  | Регистрация результатов осмотра в оперативном журнале |
| Необходимые умения | Подбирать средства индивидуальной защиты, спецодежду, оборудование, приспособления и инструменты, необходимые для технического обслуживания котлов, экономайзеров, горелок в соответствии с нарядом-допуском и требованиями охраны труда |
|  | Определять исправность средств индивидуальной защиты и инструмента |
|  | Определять по показаниям контрольно-измерительных приборов отклонения параметров работы котлов, экономайзеров, горелок и принимать меры к их устранению |
|  | Выполнять осмотры котлов, экономайзеров, горелок для определения их исправности |
|  | Определять наличие выхода пара, пропусков во фланцевых соединениях, арматуре |
|  | Определять отсутствие неравномерных шумов в топке |
|  | Определять отклонения в работе резервного оборудования от нормального состояния, дефекты и поломки |
|  | Выявлять перегревы, загорания, засорения |
|  | Пользоваться прибором для измерения температуры поверхностей нагрева котлоагрегатов |
|  | Определять состояние опор змеевиков, калачей, фланцев, прокладок |
|  | Устранять утечки воды в сальниках и фланцевых соединениях |
|  | Выполнять установку трапов и лестниц для проведения технического обслуживания котлов, экономайзеров, горелок |
|  | Оформлять техническую документацию |
| Необходимые знания | Форма, структура наряда-допуска на техническое обслуживание котлов, экономайзеров, горелок |
|  | Виды и назначение средств индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда при проведении технического обслуживания и ремонта оборудования котельных |
|  | Технологические карты, рабочая документация, регламентирующие выполнение технического обслуживания котлов, экономайзеров, горелок |
|  | Правила технической эксплуатации и обслуживания котлов, экономайзеров, горелок |
|  | Устройство паровых и водогрейных котлов |
|  | Технология и техника установки трапов и лестниц для проведения технического обслуживания котлов, экономайзеров, горелок |
|  | Виды, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы котлов, экономайзеров, горелок |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы оборудования и инструмента, необходимого для технического обслуживания котлов, экономайзеров, горелок |
|  | Правила ведения технической документации |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание вспомогательного оборудования котельных | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение наряда-допуска на техническое обслуживание вспомогательного оборудования котельных |
| --- | --- |
|  | Подбор и проверка спецодежды, средств индивидуальной защиты |
|  | Подбор и проверка оборудования и инструмента, необходимого для проведения технического обслуживания вспомогательного оборудования котельных в соответствии с нарядом-допуском |
|  | Установка трапов и лестниц, необходимых для проведения технического обслуживания вспомогательного оборудования котельных в соответствии с нарядом-допуском |
|  | Обход и осмотр работающего оборудования, показаний контрольно-измерительных приборов для проверки состояния вспомогательного оборудования котельных |
|  | Наружный осмотр корпусов, термоизоляции, креплений к опорной конструкции вспомогательного оборудования котельных |
|  | Наружный осмотр арматуры, соединений трубопроводов и контрольно-измерительных приборов вспомогательного оборудования котельных |
|  | Проверка действия паро-, водорегулирующих устройств |
|  | Очистка от пыли и грязи корпусов, арматуры, контрольно-измерительных приборов вспомогательного оборудования котельных |
|  | Подтяжка ослабленных болтовых соединений вспомогательного оборудования котельных |
|  | Устранение выявленных неисправностей без вывода оборудования из рабочего состояния в пределах своей квалификации |
|  | Информирование в случае выявления неисправностей работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке |
|  | Регистрация результатов осмотра в оперативном журнале |
| Необходимые умения | Подбирать средства индивидуальной защиты, спецодежду, оборудование, приспособления и инструменты, необходимые для технического обслуживания вспомогательного оборудования котельных в соответствии с нарядом-допуском и требованиями охраны труда |
|  | Определять исправность средств индивидуальной защиты и инструмента |
|  | Определять по показаниям контрольно-измерительных приборов отклонения параметров работы вспомогательного оборудования котельных и принимать меры к их устранению |
|  | Выполнять осмотр вспомогательного оборудования котельных для выявления неисправностей |
|  | Определять наличие течи в разъемах трубопроводов и арматуры, во фланцевых соединениях, сальниковых уплотнениях, соединительных муфтах вспомогательного оборудования котельных |
|  | Определять отсутствие вибрации, постороннего шума в работе вспомогательного оборудования котельных |
|  | Выявлять перегревы двигателей, муфт сцепления, определять состояние подшипников и необходимость их смазки |
|  | Пользоваться прибором для измерения температуры поверхностей вспомогательного оборудования котельных |
|  | Определять отсутствие утечки воздуха через уплотнения воздушных коробов вспомогательного оборудования котельных |
|  | Устранять выявленные неисправности без вывода оборудования из рабочего состояния в пределах своей квалификации |
|  | Выполнять установку трапов и лестниц для проведения технического обслуживания котлов, экономайзеров, горелок |
|  | Оформлять техническую документацию |
| Необходимые знания | Форма, структура наряда-допуска на техническое обслуживание вспомогательного оборудования котельных |
|  | Виды и назначение средств индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда при проведении технического обслуживания и ремонта оборудования котельных |
|  | Технологические карты, рабочая документация, регламентирующие выполнение технического обслуживания вспомогательного оборудования котельных |
|  | Правила технической эксплуатации и обслуживания вспомогательного оборудования котельных |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации вспомогательного оборудования котельных |
|  | Технология и техника установки трапов и лестниц для проведения технического обслуживания вспомогательного оборудования котельных |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы вспомогательного оборудования котельных |
|  | Виды, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы оборудования и инструмента, необходимого для технического обслуживания вспомогательного оборудования котельных |
|  | Правила ведения технической документации |
| Другие характеристики | - |

### 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Текущий ремонт оборудования котельных | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по ремонту котельного оборудования |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по техническому обслуживанию оборудования котельных |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 8, 9 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4-го, 5-го разряд |
| ОКПДТР | 18531 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов |
| ОКСО <6> | 140102 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование |

#### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Текущий ремонт котлов, экономайзеров, горелок | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение наряда-допуска на ремонт котлов, экономайзеров, горелок |
| --- | --- |
|  | Подбор и проверка спецодежды, средств индивидуальной защиты |
|  | Подбор и проверка оборудования и инструмента, необходимого для проведения ремонта котлов, экономайзеров, горелок в соответствии с нарядом-допуском |
|  | Проверка рабочей зоны на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Установка трапов и лестниц, необходимых для проведения ремонта котлов, экономайзеров, горелок в соответствии с нарядом-допуском |
|  | Устранение неисправностей, указанных в журнале дефектов |
|  | Замена петель, болтов, шпилек и прокладок на смотровых люках, топочных дверках и лазах котла |
|  | Ревизия и ремонт арматуры и гарнитуры котла |
|  | Частичная замена креплений экранных труб и труб пароперегревателя |
|  | Замена дефектных труб поверхностей нагрева (до 25%) с наличием свищей, отдулин, вмятин |
|  | Замена дефектных мембран на предохранительных и взрывных клапанах котла |
|  | Частичная замена или заглушение змеевиков, чугунных труб и калачей экономайзера |
|  | Демонтаж, разборка, промывка, проверка, монтаж деталей горелки |
|  | Проведение гидравлического испытания котла на рабочее давление с проверкой состояния барабанов, коллекторов, каркасов, обшивки, подвесок, фундамента |
|  | Устранение выявленных в процессе испытания неисправностей в пределах своей квалификации |
|  | Информирование в случае выявления неисправностей работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке |
|  | Регистрация выполненных работ по текущему ремонту в журнале |
| Необходимые умения | Подбирать средства индивидуальной защиты, спецодежду, оборудование, приспособления и инструменты, необходимые для ремонта котлов, экономайзеров, горелок в соответствии с нарядом-допуском |
|  | Определять исправность средств индивидуальной защиты и инструмента |
|  | Работать совместно с электрогазосварщиком в помещении цеха, на открытой площадке, в закрытых сосудах |
|  | Выполнять гидравлическое испытание котла на рабочем давлении |
|  | Выполнять осмотры котлов, экономайзеров, горелок для определения их исправности |
|  | Выявлять отклонения от нормального режима работы котлов, экономайзеров, горелок и принимать меры к их устранению |
|  | Определять отсутствие защемления барабанов, коллекторов и экранных труб, препятствующих свободному расширению элементов котла |
|  | Проверять и при необходимости очищать штуцеры и трубы к водоуказательным колонкам котла |
|  | Устранять подсос воздуха через уплотнения воздушных коробов |
|  | Выполнять подвальцовку и смену отдельных труб поверхностей нагрева котла |
|  | Выполнять ремонт или замену изношенных деталей котлов, экономайзеров, горелок |
|  | Выполнять сборку, испытания и регулировку горелок |
|  | Выполнять установку трапов и лестниц для проведения ремонта котлов, экономайзеров, горелок |
|  | Оформлять техническую документацию |
| Необходимые знания | Форма, структура наряда-допуска на ремонт котлов, экономайзеров, горелок |
|  | Виды и назначение средств индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда при проведении технического обслуживания и ремонта оборудования котельных |
|  | Технологические карты, рабочая документация, регламентирующие выполнение ремонта котлов, экономайзеров, горелок |
|  | Правила технической эксплуатации и обслуживания котлов, экономайзеров, горелок |
|  | Устройство паровых и водогрейных котлов |
|  | Технология и техника проведения ремонта котлов, экономайзеров, горелок |
|  | Технология и техника сборки, испытания и регулировки горелок |
|  | Технология и техника установки трапов и лестниц для проведения ремонта котлов, экономайзеров, горелок |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы котлов, экономайзеров, горелок |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы оборудования и инструмента, необходимого для технического обслуживания котлов, экономайзеров, горелок |
|  | Правила ведения технической документации |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Текущий ремонт вспомогательного оборудования котельных | Код | B /02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение наряда-допуска на ремонт вспомогательного оборудования котельных |
| --- | --- |
|  | Подбор и проверка спецодежды, средств индивидуальной защиты |
|  | Подбор и проверка оборудования и инструмента, необходимого для проведения ремонта вспомогательного оборудования котельных в соответствии с нарядом-допуском |
|  | Проверка рабочей зоны на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Установка трапов и лестниц, необходимых для проведения ремонта вспомогательного оборудования котельных в соответствии с нарядом-допуском |
|  | Устранение неисправностей, указанных в журнале дефектов |
|  | Частичная разборка дутьевых вентиляторов и дымососов с заменой подшипников и смазки |
|  | Подтягивание всех креплений дутьевых вентиляторов и дымососов с ремонтом кожухов и шиберов |
|  | Ремонт трубопроводов с установкой фасонных деталей и арматуры |
|  | Ремонт запорной арматуры с заменой прокладок и набивкой сальников |
|  | Частичная замена, подвальцовка, заглушение отдельных трубок теплообменника с подтягиванием болтов фланцев и перегородок |
|  | Регулировка зазора в подшипниках насосного оборудования с промывкой и заменой смазки |
|  | Проведение испытания вспомогательного оборудования котельных |
|  | Устранение выявленных в процессе испытания неисправностей в пределах своей квалификации |
|  | Информирование в случае выявления неисправностей работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке |
|  | Регистрация выполненных работ по текущему ремонту в журнале |
| Необходимые умения | Подбирать средства индивидуальной защиты, спецодежду, оборудование, приспособления и инструменты, необходимые для ремонта вспомогательного оборудования котельных в соответствии с нарядом-допуском |
|  | Определять исправность средств индивидуальной защиты и инструмента |
|  | Работать совместно с электрогазосварщиком в помещении цеха, на открытой площадке, в закрытых сосудах |
|  | Выполнять испытания вспомогательного оборудования котельных |
|  | Выполнять осмотры вспомогательного оборудования котельных для определения их исправности |
|  | Выявлять отклонения от нормального режима работы вспомогательного оборудования котельных и принимать меры к их устранению |
|  | Выполнять демонтаж, разборку, промывку и проверку деталей вспомогательного оборудования котельных |
|  | Выполнять подвальцовку и смену отдельных труб теплообменника |
|  | Выполнять ремонт или замену изношенных деталей вспомогательного оборудования котельных |
|  | Выполнять сборку и регулировку вспомогательного оборудования котельных |
|  | Выполнять установку трапов и лестниц для проведения ремонта вспомогательного оборудования котельных |
|  | Оформлять техническую документацию |
| Необходимые знания | Форма, структура наряда-допуска на ремонт вспомогательного оборудования котельных |
|  | Виды и назначение средств индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда при проведении технического обслуживания и ремонта оборудования котельных |
|  | Технологические карты, рабочие документы, регламентирующие выполнение ремонта вспомогательного оборудования котельных |
|  | Правила технической эксплуатации и обслуживания вспомогательного оборудования котельных |
|  | Технология и техника проведения ремонта вспомогательного оборудования котельных |
|  | Технология и техника сборки, испытания и регулировки вспомогательного оборудования котельных |
|  | Технология и техника установки трапов и лестниц для проведения ремонта вспомогательного оборудования котельных |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы вспомогательного оборудования котельных |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы оборудования и инструмента, необходимого для технического обслуживания вспомогательного оборудования котельных |
|  | Правила ведения технической документации |
| Другие характеристики | - |

## IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

### 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Российский союз промышленников и предпринимателей (ООР), город Москва |  |
| --- | --- |
| Исполнительный вице-президент | Кузьмин Дмитрий Владимирович |

### 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ЗАО "АКЦ "ЖИЛКОМАУДИТ", город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ЗАО "Центр муниципальной экономики", город Москва |
| 3 | НП "Жилкоммунстройсертификация", город Москва |
| 4 | ОООР "Союз коммунальных предприятий", город Москва |
| 5 | Российская ассоциация "Коммунальная энергетика" имени Эдуарда Хижа, город Москва |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848).

<4> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 9, раздел "Ремонт оборудования электростанций и сетей".

<5> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

<6> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.